Aktis 4x4 BRIOB

Stredný terénny automobil 4x4 

AKTIS je vozidlo klasickej koncepcie s priebežným rámom, pevnými nápravami, 6-valcovým motorom MAN D-0826 LFL diesel, pohonom 4x4, trambusovou kabínou a jednoduchou montážou širokoprofilových terénnych pneumatík. Vytvára základ pre unifikáciu vojenských dopravných prostriedkov v kategórii stredných nákladných automobilov v OS SR. Vyrába sa v rôznych variantoch, vrátane valníka, cisterny, nosiča kontajnerov ISO a Multilift alebo so skriňovými nadstavbami. Vozidlo je schválené pre prevádzku na civilných komunikáciách a vyhovuje platným prevádzkovým normám EÚ.

Technické údaje vozidla 
Krajina pôvodu: Slovensko 
Výrobca: Tatra Sipox a.s., Bánovce nad Bebravou 
Celková hmotnosť: 11 000 kg 
Dĺžka: 7 m 
Šírka: 2,55 m 
Výška cez kabínu: 2,93 m 
Maximálna rýchlosť: 100 km/h 

Technické údaje motora 
Typ: MAN D-0826 LFL diesel 
Objem (cm kubických: 6870 
Výkon (pri 2400 otáčkach/min): 162 kW 
Krútiaci moment (pri 1400 otáčkach/min): 820 Nm 
Maximálna spotreba (l/100 km): 27 l/100 km